CÂU HỎI ĐỀ THI SÁT HẠCH HỆ ĐGTG

PHẦN I – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH THI CÔNG

Câu 1–10

Câu 1. Trước khi bắt đầu công việc thi công ĐHTG, người thợ cần làm gì trước tiên?

A. Lấy dụng cụ và bắt đầu thi công
B. Kiểm tra bản vẽ, biện pháp thi công, khu vực làm việc và yêu cầu an toàn
C. Chờ người khác làm trước
D. Chỉ kiểm tra vật tư

Đáp án đúng: B

Câu 2. Khi làm việc trên cao, biện pháp nào là quan trọng nhất?

A. Đi giày thể thao
B. Sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và hệ thống chống rơi phù hợp
C. Làm nhanh để giảm thời gian trên cao
D. Chỉ cần có người đứng bên dưới

Đáp án đúng: B

Câu 3. Khi sử dụng máy cắt, máy mài, người thợ cần:

A. Tháo chắn bảo vệ để thao tác dễ hơn
B. Sử dụng đúng thiết bị, kiểm tra trước khi vận hành và mang bảo hộ lao động theo quy định
C. Dùng tay giữ sát lưỡi cắt
D. Không cần kiểm tra dây điện

Đáp án đúng: B

Câu 4. Khi phát hiện dây điện của thiết bị thi công bị hở, người thợ nên:

A. Dùng tiếp nếu máy vẫn chạy
B. Quây băng cảnh báo để cảnh báo cho mọi người
C. Ngừng sử dụng và báo người phụ trách để xử lý
D. Dùng băng keo để quấn tạm để dùng tiếp

Đáp án đúng: C

Câu 5. Khi nâng một đoạn ống gió nặng lên cao, điều nào không được phép?

A. Kiểm tra thiết bị nâng
B. Kiểm tra dây treo và điểm móc
C. Đứng bên dưới tải đang được nâng
D. Có người cảnh giới khu vực

Đáp án đúng: B

Câu 6. Khi hàn đồng hoặc hàn kim loại tại công trường, cần đặc biệt chú ý:

A. Chỉ cần mang găng tay
B. Phòng cháy chữa cháy, thông gió và bảo vệ khu vực xung quanh
C. Không cần che chắn
D. Có thể hàn gần vật liệu dễ cháy

Đáp án đúng: B

Câu 7. Khi phát hiện điều kiện làm việc không an toàn, người thợ có quyền:

A. Tiếp tục tìm mọi cách để làm cho xong việc 
B. Dừng công việc và báo cáo người phụ trách
C. Chủ động bỏ đi chỗ khác 
D. Tự tìm chỗ khác để ngồi nghỉ cho đến khi cảm thấy an toàn

Đáp án đúng: B

Câu 8. Khi thi công trong khu vực có nhiều đội MEP cùng làm việc, người thợ cần:

A. Tự ý thay đổi tuyến ống
B. Phối hợp với các đội liên quan và tuân thủ bản vẽ/biện pháp được duyệt
C. Thi công trước rồi báo sau
D. Chỉ quan tâm phần việc của mình

Đáp án đúng: B

Câu 9. Mục đích của việc rào chắn khu vực thi công là:

A. Trang trí công trường nhìn cho chuyên nghiệp
B. Ngăn người không phận sự tiếp cận khu vực nguy hiểm
C. Làm chỗ để vật tư cho đảm bảo
D. Để không cho nhà thầu ngoài vào

Đáp án đúng: B

Câu 10. Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, người thợ cần:

A. Để nguyên dụng cụ tại vị trí thi công để hôm sau không phải mang ra
B. Thu dọn vật tư, dụng cụ, vệ sinh và đảm bảo khu vực an toàn
C. Tất hết nguồn điện để đề phòng cháy nổ 
D. Chụp lại hiện trạng đang thi công để ngày mai làm tiếp

Đáp án đúng: B

PHẦN II – ĐỌC BẢN VẼ, ĐỊNH VỊ VÀ CHUẨN BỊ THI CÔNG

Câu 11–20

Câu 11. Trước khi lắp đặt một tuyến ống gió, người thợ cần căn cứ chủ yếu vào:

A. Kinh nghiệm cá nhân
B. Bản vẽ thi công được phê duyệt và hiện trạng thực tế
C. Vị trí thuận tiện nhất
D. Dựa vào các ý kiến của các thành viên trong tổ

Đáp án đúng: B

Câu 12. Shop drawing có mục đích chính là:

A. Thay thế hoàn toàn thiết kế
B. Thể hiện chi tiết để phục vụ thi công và phối hợp thực tế
C. Chỉ dùng để nghiệm thu vật tư
D. Chỉ dùng cho bộ phận văn phòng

Đáp án đúng: B

Câu 13. Khi kích thước trên bản vẽ khác với kích thước thực tế tại công trường, người thợ nên:

A. Tự ý sửa bản vẽ
B. Tự ý thay đổi kích thước
C. Báo kỹ thuật/giám sát để xác nhận và xử lý
D. Bỏ qua sai khác

Đáp án đúng: C

Câu 14. Khi định vị vị trí treo giá đỡ, yếu tố nào cần kiểm tra?

A. Cao độ, khoảng cách, tuyến ống và khả năng chịu lực cửa giá đỡ
B. Chiều dài ty ren giá đỡ, cao độ của các giá đỡ
C. Kiểm tra xem các tắc kê đạn đã được đóng cận thận chưa
D. Kiểm tra  giàn giáo có đảm bảo an toàn không.

Đáp án đúng: A

Câu 15. Trước khi khoan vào sàn hoặc tường, cần kiểm tra:

A. Kiểm tra mũi khoan có đảm bảo không.
B. Các đường ống, cáp điện và hệ thống ngầm có thể bị ảnh hưởng
C. Kiểm tra xem có bị vướng vào sắt kết cấu không
D. Kiểm tra xem bê tông hay tường có đủ chắc không

Đáp án đúng: B

Câu 16. Cao độ của tuyến ống được xác định nhằm:

A. Đảm bảo đúng thiết kế và tránh xung đột với hệ thống khác
B. Làm tuyến ống đẹp hơn בלבד
C. Giảm số lượng công nhân
D. Không có tác dụng

Đáp án đúng: A

Câu 17. Khi hai tuyến MEP giao nhau, ưu tiên xử lý bằng:

A. Cắt một tuyến bất kỳ
B. Phối hợp theo bản vẽ phối hợp và chỉ dẫn kỹ thuật
C. Báo cáo cho tổ trưởng để phối hợp với giám sát kỹ thuật phối hợp xử lý
D. Tự ý đổi cao độ

Đáp án đúng: C

Câu 18. Khi nhận vật tư ống đồng, cần kiểm tra:

A. Đường kính, chiều dày, chủng loại và tình trạng vật tư
B. Đường kính, chiều dày , chủng loại và màu sắc của ống đồng
C. Đường kính, chiều dày , chủng loại và trọng lượng của ống đồng
D. Kiểm tra xem có đủ chiều dài không

Đáp án đúng: A

Câu 19. Vật tư bị móp, méo hoặc hư hỏng nghiêm trọng nên:

A. Đưa vào lắp đặt ngay
B. Che lại để không nhìn thấy
C. Phân loại và báo cáo để xử lý
D. Dùng ở vị trí khó quan sát

Đáp án đúng: C

Câu 20. Một tuyến ống thi công đúng yêu cầu phải đảm bảo:

A. Đúng vị trí, cao độ, kích thước, hướng tuyến và yêu cầu kỹ thuật
B. Chỉ cần đúng chiều dài
C. Chỉ cần nhìn đẹp
D. Chỉ cần lắp được thiết bị

Đáp án đúng: A

PHẦN III – THI CÔNG ỐNG GIÓ

Câu 21–35

Câu 21. Chức năng chính của hệ thống ống gió là:

A. Dẫn môi chất lạnh
B. Dẫn và phân phối không khí
C. Dẫn nước
D. Dẫn điện

Đáp án đúng: B

Câu 22. Khi lắp ống gió chữ nhật, cần đặc biệt chú ý:

A. Kích thước, độ kín, độ thẳng và hệ thống giá đỡ
B. Độ dày và màu sắc tôn
C. Độ dày và  chiều dài ống
D. Kiểm tra số lượng bulông có đủ không

Đáp án đúng: A

Câu 23. Mối nối ống gió cần được xử lý nhằm:

A. Tăng trọng lượng ống
B. Đảm bảo độ kín và độ chắc chắn theo yêu cầu thiết kế
C. Làm ống bóng hơn
D. Giảm kích thước ống

Đáp án đúng: B

Câu 24. Khi gia công ống gió, đường cắt bị ba via nhiều có thể:

- Không ảnh hưởng gì
B. Gây nguy hiểm và ảnh hưởng chất lượng lắp đặt
C. Làm tăng lưu lượng gió
D. Làm giảm tiếng ồn

- Đáp án đúng: B

Câu 25. Khi treo ống gió, giá đỡ phải:

A. Được bố trí theo yêu cầu thiết kế/tiêu chuẩn và đảm bảo chắc chắn
B. Bố trí theo thực tế cho phù hợp
C. Tìm cách giảm bớt giá đỡ để tiết kiệm chi phí
D. Dùng dây điện để treo

Đáp án đúng: A

Câu 26. Không được phép sử dụng hệ thống nào làm giá treo ống gió nếu chưa được thiết kế cho mục đích đó?

A. Giá đỡ chuyên dụng
B. Kết cấu được phê duyệt
C. Hệ thống khác như ống nước hoặc cáp điện
D. Ty ren đúng quy cách

Đáp án đúng: C

Câu 27. Khi nối ống gió bằng mặt bích, cần đảm bảo:

A. Mặt bích thẳng, liên kết chắc chắn và gioăng kín theo yêu cầu
B. Chỉ cần bắt một vài bulông
C. Không cần gioăng
D. Có thể để hở mối nối

Đáp án đúng: A

Câu 28. Gioăng tại mối nối ống gió có tác dụng chính là:

A. Tăng trọng lượng ống
B. Hạn chế rò rỉ không khí
C. Làm đẹp đường ống
D. Tăng tốc độ gió

Đáp án đúng: B

Câu 29. Khi lắp van gió, cần chú ý:

A. Đúng hướng, đúng vị trí và có khả năng thao tác/bảo trì
B. Chỉ cần bắt chắc
C. Có thể đặt ở vị trí không thể tiếp cận
D. Không cần kiểm tra chiều

Đáp án đúng: A

Câu 30. Van VCD thường được sử dụng để:

A. Điều chỉnh lưu lượng gió
B. Điều chỉnh lưu lượng nước
C. Điều chỉnh áp suất gas
D. Cấp điện cho quạt

Đáp án đúng: A

Câu 31. Khi lắp miệng gió, yếu tố nào quan trọng?

A. Vị trí, cao độ, hướng thổi/hút và độ hoàn thiện
B. Chỉ màu sắc
C. Chỉ kích thước cổ gió
D. Chỉ số lượng vít

Đáp án đúng: A

Câu 32. Nếu ống gió bị móp làm giảm đáng kể tiết diện, người thợ nên:

A. Cứ lắp tiếp
B. Sửa chữa/thay thế để đảm bảo tiết diện thiết kế
C. Đục thêm lỗ
D. Dùng băng keo che lại

Đáp án đúng: B

Câu 33. Khi nối ống gió mềm vào cổ gió, cần tránh:

A. Uốn cong hợp lý
B. Kéo căng quá mức hoặc tạo nhiều nếp gấp gây cản trở dòng khí
C. Cố định hai đầu
D. Kiểm tra kín khí

Đáp án đúng: B

Câu 34. Ống gió mềm quá dài và bị võng nhiều có thể:

A. Làm tăng lưu lượng
B. Tăng trở lực và làm giảm hiệu quả phân phối gió
C. Không ảnh hưởng
D. Làm tăng công suất quạt

Đáp án đúng: B

Câu 35. Sau khi hoàn thành hệ thống ống gió, cần:

- Vệ sinh bên trong, kiểm tra mối nối, giá đỡ và các vị trí liên quan trước nghiệm thu
B. Đóng kín toàn bộ và không kiểm tra
C. Chỉ kiểm tra bên ngoài
D. Sơn lại toàn bộ

Đáp án đúng: A

PHẦN IV – ỐNG ĐỒNG, MÔI CHẤT VÀ HỆ THỐNG LẠNH

Câu 36–50

Câu 36. Ống đồng trong hệ thống điều hòa thường dùng để:

A. Dẫn môi chất lạnh
B. Dẫn nước sinh hoạt
C. Dẫn điện
D. Dẫn khí nén

Đáp án đúng: A

Câu 37. Khi cắt ống đồng, dụng cụ phù hợp là:

A. Máy đục bê tông
B. Dao cắt ống chuyên dụng
C. Búa
D. Kìm điện

Đáp án đúng: B

Câu 38. Sau khi cắt ống đồng, cần xử lý ba via nhằm:

A. Làm đẹp đầu ống
B. Tránh mạt đồng lọt vào hệ thống và đảm bảo đầu ống phù hợp cho loe/nối
C. Tăng đường kính ống
D. Giảm chiều dài ống

Đáp án đúng: B

Câu 39. Khi loe đầu ống đồng, mặt loe phải:

A. Nứt càng nhiều càng tốt
B. Đều, đúng kích thước và không bị nứt
C. Mỏng bất kỳ
D. Méo để dễ siết

Đáp án đúng: B

Câu 40. Siết đai ốc loe nên thực hiện:

- Bằng tay càng chặt càng tốt
B. Theo lực siết yêu cầu của nhà sản xuất bằng dụng cụ phù hợp
C. Dùng búa đóng
D. Không cần kiểm soát lực

Đáp án đúng: B

Câu 41. Nếu mối loe bị nứt, người thợ nên:

A. Dùng băng keo quấn lại
B. Bỏ qua nếu vết nứt nhỏ
C. Cắt bỏ và làm lại mối loe đúng kỹ thuật
D. Bôi dầu lên vết nứt

Đáp án đúng: C

Câu 42. Khi hàn ống đồng cho hệ thống lạnh, việc cấp khí nitơ khô phù hợp trong quá trình hàn có tác dụng:

A. Tăng nhiệt độ hàn
B. Hạn chế hình thành oxit bên trong đường ống
C. Làm ống đồng mềm hơn
D. Tăng áp suất gas vận hành

Đáp án đúng: B

Câu 43. Sau khi hàn đường ống môi chất, cần kiểm tra:

A. Độ kín và chất lượng mối hàn theo quy trình
B. Màu sơn
C. Độ bóng của ống
D. Chỉ chiều dài ống

Đáp án đúng: A

Câu 44. Chức năng của quá trình hút chân không hệ thống lạnh là:

A. Tăng lượng môi chất
B. Loại bỏ không khí và hơi ẩm khỏi hệ thống
C. Làm sạch bên ngoài ống
D. Tăng điện áp máy nén

Đáp án đúng: B

Câu 45. Nếu trong hệ thống lạnh còn nhiều hơi ẩm, có thể:

A. Không ảnh hưởng
B. Gây ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu suất hệ thống
C. Làm tăng công suất lạnh
D. Giảm tải máy nén

Đáp án đúng: B

Câu 46. Khi thực hiện hút chân không, người thợ cần:

A. Sử dụng bơm chân không và đồng hồ/dụng cụ phù hợp
B. Dùng máy nén khí
C. Dùng quạt
D. Chỉ mở van gas

Đáp án đúng: B

Câu 47. Sau khi hút chân không đạt yêu cầu, việc kiểm tra giữ chân không nhằm:

A. Kiểm tra khả năng giữ trạng thái chân không và phát hiện vấn đề có thể xảy ra
B. Tăng áp suất gas
C. Làm nóng đường ống
D. Kiểm tra dây điện

Đáp án đúng: A

Câu 48. Khi nạp môi chất lạnh, loại môi chất phải:

A. Chọn tùy ý
B. Đúng loại được quy định cho hệ thống
C. Dùng bất kỳ gas nào có sẵn
D. Trộn các loại gas khác nhau

Đáp án đúng: B

Câu 49. Khi làm việc với môi chất lạnh, người thợ cần:

A. Tuân thủ quy trình an toàn, sử dụng PPE và thiết bị chuyên dụng
B. Xả môi chất trực tiếp tùy ý
C. Làm việc trong không gian kín không thông gió
D. Dùng lửa kiểm tra rò rỉ

Đáp án đúng: A

Câu 50. Dùng lửa trực tiếp để kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh là:

A. Phương pháp tiêu chuẩn
B. Phương pháp an toàn
C. Không phù hợp và có thể nguy hiểm
D. Phương pháp bắt buộc

Đáp án đúng: C

PHẦN V – BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG

Câu 51–60

Câu 51. Mục đích chính của bảo ôn đường ống lạnh là:

A. Tăng trọng lượng ống
B. Hạn chế trao đổi nhiệt và ngăn hiện tượng đọng sương đối với tuyến cần bảo ôn
C. Làm đẹp đường ống
D. Tăng áp suất gas

Đáp án đúng: B

Câu 52. Khi lắp bảo ôn ống đồng, mối nối bảo ôn cần:

A. Để hở
B. Được xử lý kín theo yêu cầu
C. Cắt bỏ
D. Không cần quan tâm

Đáp án đúng: B

Câu 53. Nếu bảo ôn đường ống gas lạnh bị hở tại mối nối, nguy cơ thường gặp là:

A. Đọng sương và nhỏ nước
B. Tăng công suất lạnh
C. Tăng lưu lượng gas
D. Giảm điện áp

Đáp án đúng: A

Câu 54. Khi cắt bảo ôn, nên:

A. Cắt vừa đủ, tránh làm rách hoặc biến dạng vật liệu
B. Cắt càng ngắn càng tốt
C. Xé bằng tay
D. Dùng lửa đốt

Đáp án đúng: A

Câu 55. Không nên để bảo ôn bị:

A. Liên tục
B. Ép, dập hoặc hở quá mức
C. Đúng chiều dày
D. Cố định chắc chắn

Đáp án đúng: B

Câu 56. Khi hai tuyến ống lạnh cần bảo ôn riêng biệt, nguyên tắc chung là:

A. Có thể gộp chung tùy ý
B. Thực hiện theo thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
C. Bỏ bảo ôn một tuyến
D. Chỉ bảo ôn đoạn gần thiết bị

Đáp án đúng: B

Câu 57. Tại vị trí giá đỡ ống đồng có bảo ôn, cần:

A. Ép nát hoàn toàn lớp bảo ôn
B. Có giải pháp đỡ phù hợp, hạn chế cầu nhiệt và bảo vệ lớp bảo ôn
C. Cắt bỏ bảo ôn rộng ra
D. Không cần giá đỡ

Đáp án đúng: B

Câu 58. Bảo ôn bị thấm nước lâu ngày có thể:

A. Luôn tốt hơn
B. Giảm hiệu quả cách nhiệt và gây các vấn đề liên quan
C. Tăng hiệu suất lạnh
D. Không ảnh hưởng

Đáp án đúng: B

Câu 59. Khi thi công bảo ôn ngoài trời, cần đặc biệt chú ý:

A. Bảo vệ lớp bảo ôn khỏi tác động môi trường theo thiết kế
B. Bỏ toàn bộ lớp bảo vệ
C. Để hở mối nối
D. Không cần chống nước

Đáp án đúng: A

Câu 60. Tiêu chí quan trọng khi nghiệm thu bảo ôn là:

A. Đúng vật liệu, chiều dày, liên tục, kín mối nối và hoàn thiện theo yêu cầu
B. Chỉ cần nhìn đẹp
C. Chỉ cần đúng màu
D. Chỉ cần đủ chiều dài

Đáp án đúng: A

PHẦN VI – ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC NGƯNG

Câu 61–70

Câu 61. Nước ngưng của dàn lạnh sinh ra chủ yếu do:

A. Quá trình ngưng tụ hơi nước trên bề mặt lạnh
B. Nước từ đường ống gas
C. Nước cấp sinh hoạt
D. Nước mưa

Đáp án đúng: A

Câu 62. Đường ống nước ngưng thông thường cần:

A. Có độ dốc phù hợp theo thiết kế để đảm bảo thoát nước
B. Lắp hoàn toàn nằm ngang
C. Lắp ngược dốc
D. Không cần kiểm tra cao độ

Đáp án đúng: A

Câu 63. Nếu đường ống nước ngưng bị võng tạo thành túi nước, có thể:

A. Tăng khả năng thoát nước
B. Gây ứ đọng và tràn nước
C. Không ảnh hưởng
D. Làm lạnh tốt hơn

Đáp án đúng: B

Câu 64. Khi lắp ống nước ngưng, cần tránh:

A. Độ dốc phù hợp
B. Gấp khúc hoặc võng gây cản trở thoát nước
C. Giá đỡ chắc chắn
D. Kiểm tra thử nước

Đáp án đúng: B

Câu 65. Thử nước đường ống ngưng nhằm:

A. Kiểm tra khả năng thoát nước và phát hiện rò rỉ/tắc nghẽn
B. Kiểm tra áp suất gas
C. Kiểm tra máy nén
D. Kiểm tra điện áp

Đáp án đúng: A

Câu 66. Khi phát hiện nước ngưng chảy ngược hoặc thoát chậm, cần kiểm tra trước:

A. Độ dốc, điểm võng, tắc nghẽn và cấu tạo đường ống
B. Màu sơn
C. Dây điện
D. Quạt dàn nóng

Đáp án đúng: A

Câu 67. Ống nước ngưng cần được:

A. Cố định chắc chắn và bảo đảm tuyến ống theo thiết kế
B. Để tự do
C. Treo bằng dây điện
D. Đặt trên trần không cần giá đỡ

Đáp án đúng: A

Câu 68. Khi đấu ống nước ngưng vào hệ thống thoát nước chung, cần:

A. Tuân thủ thiết kế và yêu cầu về bẫy nước/thông khí nếu có quy định
B. Đấu tùy ý
C. Bịt kín mọi trường hợp
D. Không cần kiểm tra

Đáp án đúng: A

Câu 69. Một trong những nguyên nhân gây chảy nước từ dàn lạnh là:

A. Đường nước ngưng bị tắc hoặc thoát nước không tốt
B. Miệng gió quá sạch
C. Dây điện quá ngắn
D. Giá đỡ chắc chắn

Đáp án đúng: A

Câu 70. Sau khi hoàn thành đường nước ngưng, cần:

A. Thử nước và kiểm tra thực tế trước khi đóng trần/che khuất
B. Đóng trần ngay
C. Chỉ nhìn bằng mắt
D. Không cần nghiệm thu

Đáp án đúng: A

PHẦN VII – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA

Câu 71–80

Câu 71. Khi lắp dàn lạnh treo tường, cần đảm bảo:

A. Đúng vị trí, cao độ, cân bằng và thuận tiện bảo trì
B. Chỉ cần treo chắc
C. Có thể nghiêng tùy ý
D. Đặt sát mọi vật cản

Đáp án đúng: A

Câu 72. Khi lắp dàn lạnh âm trần cassette, cần kiểm tra:

A. Cao độ, độ cân bằng, kích thước lỗ mở và vị trí kết nối
B. Chỉ màu mặt nạ
C. Chỉ chiều dài ống đồng
D. Chỉ dây điều khiển

Đáp án đúng: A

Câu 73. Nếu dàn lạnh lắp không cân bằng, có thể:

A. Ảnh hưởng thoát nước ngưng và hoàn thiện thiết bị
B. Tăng hiệu suất
C. Không ảnh hưởng
D. Tăng áp suất gas

Đáp án đúng: A

Câu 74. Khi lắp dàn nóng, cần đảm bảo:

A. Thông thoáng, chắc chắn, đúng khoảng cách và thuận tiện bảo trì theo yêu cầu
B. Đặt sát tường bất kể khoảng cách
C. Che kín toàn bộ cửa hút/thải gió
D. Đặt trên vật liệu không ổn định

Đáp án đúng: A

Câu 75. Khi lắp dàn nóng trên giá thép, giá đỡ phải:

A. Đủ khả năng chịu tải và được cố định chắc chắn
B. Chỉ cần đẹp
C. Có thể dùng vật liệu tạm
D. Không cần kiểm tra

Đáp án đúng: A

Câu 76. Khi kết nối ống đồng vào thiết bị, người thợ cần:

A. Đảm bảo đúng đường kính, đúng cổng kết nối và mối nối kín
B. Dùng ống bất kỳ
C. Ép ống cho vừa
D. Hàn trực tiếp vào mọi loại đầu nối

Đáp án đúng: A

Câu 77. Khi đấu dây điện cho thiết bị điều hòa, cần:

A. Theo sơ đồ điện và đúng quy cách dây/đầu nối
B. Đấu theo màu dây bất kỳ
C. Đấu thử từng dây
D. Chỉ cần thiết bị chạy

Đáp án đúng: A

Câu 78. Khi đấu dây điều khiển, người thợ cần:

A. Tuân thủ sơ đồ đấu nối của nhà sản xuất
B. Đấu tùy ý
C. Đảo dây tùy trường hợp
D. Bỏ dây tiếp địa

Đáp án đúng: A

Câu 79. Tiếp địa cho thiết bị có mục đích:

A. Tăng công suất lạnh
B. Tăng lưu lượng gió
C. Đảm bảo an toàn điện theo thiết kế/quy định
D. Giảm đường kính ống

Đáp án đúng: C

Câu 80. Trước khi chạy thử thiết bị, cần kiểm tra:

A. Kết nối cơ khí, môi chất, thoát nước, điện và các điều kiện liên quan
B. Chỉ bật nguồn điện
C. Chỉ kiểm tra remote
D. Chỉ kiểm tra quạt

Đáp án đúng: A

PHẦN VIII – QUẠT, THÔNG GIÓ VÀ PHỤ KIỆN

Câu 81–90

Câu 81. Quạt thông gió có chức năng chính là:

A. Tạo và duy trì dòng không khí theo yêu cầu hệ thống
B. Làm lạnh môi chất
C. Tạo nước ngưng
D. Cấp điện

Đáp án đúng: A

Câu 82. Khi lắp quạt, cần kiểm tra:

A. Chiều quay, hướng gió, cố định, rung và các kết nối liên quan
B. Chỉ màu sơn
C. Chỉ kích thước
D. Chỉ tiếng ồn

Đáp án đúng: A

Câu 83. Quạt bị rung mạnh khi vận hành có thể do:

A. Cố định không tốt, mất cân bằng hoặc vấn đề cơ khí
B. Miệng gió sạch
C. Ống đồng đúng quy cách
D. Nước ngưng thoát tốt

Đáp án đúng: A

Câu 84. Khi kết nối quạt với ống gió, khớp nối mềm có thể có tác dụng:

A. Hạn chế truyền rung từ quạt sang hệ thống ống
B. Tăng trọng lượng quạt
C. Tăng điện áp
D. Làm lạnh không khí

Đáp án đúng: A

Câu 85. Khi lắp van một chiều trong hệ thống thông gió, cần:

A. Lắp đúng hướng dòng khí
B. Lắp ngược chiều
C. Đặt tùy ý
D. Không cần kiểm tra

Đáp án đúng: A

Câu 86. Fire damper có liên quan chủ yếu đến:

A. Yêu cầu an toàn cháy và ngăn cháy lan qua hệ thống ống gió theo thiết kế
B. Tăng công suất lạnh
C. Điều chỉnh gas
D. Thoát nước ngưng

Đáp án đúng: A

Câu 87. Khi lắp thiết bị giảm rung cho quạt, mục đích là:

A. Giảm truyền rung và tiếng ồn kết cấu
B. Tăng lưu lượng nước
C. Tăng áp suất gas
D. Tăng điện áp

Đáp án đúng: A

Câu 88. Nếu quạt quay ngược chiều thiết kế, người thợ cần:

A. Kiểm tra nguồn điện/đấu nối và hướng dẫn của nhà sản xuất
B. Để quạt chạy tiếp
C. Tăng điện áp
D. Bịt cửa hút

Đáp án đúng: A

Câu 89. Khi kiểm tra hệ thống thông gió, một trong những yếu tố quan trọng là:

A. Lưu lượng gió và trạng thái vận hành theo yêu cầu thiết kế
B. Màu ống gió
C. Số lượng bulông không liên quan
D. Độ bóng của tôn

Đáp án đúng: A

Câu 90. Khi miệng gió có lưu lượng thấp bất thường, cần xem xét:

A. Tắc nghẽn, van điều chỉnh, tổn thất hệ thống, quạt và cân bằng gió
B. Chỉ màu miệng gió
C. Chỉ độ dày tôn
D. Chỉ lớp sơn

Đáp án đúng: A

PHẦN IX – KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM VÀ CHẠY THỬ

Câu 91–95

Câu 91. Mục đích của kiểm tra độ kín đường ống môi chất là:

A. Phát hiện rò rỉ trước khi đưa hệ thống vào vận hành
B. Tăng lượng gas
C. Làm lạnh đường ống
D. Làm sạch bảo ôn

Đáp án đúng: A

Câu 92. Khi thử áp đường ống môi chất, người thợ phải:

A. Tuân thủ áp suất, môi chất thử và quy trình được phê duyệt/nhà sản xuất yêu cầu
B. Tăng áp càng cao càng tốt
C. Dùng oxy tùy ý
D. Dùng bất kỳ khí nào có sẵn

Đáp án đúng: A

Câu 93. Sau khi hoàn thành lắp đặt, trước khi bàn giao hệ thống cần:

A. Kiểm tra, thử nghiệm, chạy thử và ghi nhận kết quả theo yêu cầu
B. Chỉ bật máy
C. Chỉ vệ sinh
D. Chỉ chụp ảnh

Đáp án đúng: A

Câu 94. Khi chạy thử điều hòa, các thông số cần quan tâm có thể bao gồm:

A. Nhiệt độ, trạng thái vận hành, dòng điện, áp suất/nhiệt độ môi chất và các thông số theo hướng dẫn
B. Chỉ tiếng quạt
C. Chỉ màu thiết bị
D. Chỉ remote

Đáp án đúng: A

Câu 95. Khi phát hiện hệ thống hoạt động bất thường, người thợ nên:

A. Tiếp tục chạy đến khi tự dừng
B. Ghi nhận hiện tượng, kiểm tra theo quy trình và báo người phụ trách khi cần
C. Tự ý thay linh kiện
D. Tăng gas ngay

Đáp án đúng: B

PHẦN X – TÌNH HUỐNG NÂNG CAO VÀ XỬ LÝ LỖI

Câu 96–100

Câu 96. Dàn lạnh hoạt động nhưng nước liên tục chảy ra ngoài. Nguyên nhân nào cần ưu tiên kiểm tra?

A. Đường thoát nước ngưng, độ dốc, điểm tắc/võng và độ cân bằng dàn lạnh
B. Màu dây điện
C. Sơn dàn nóng
D. Độ dày tôn ống gió

Đáp án đúng: A

Câu 97. Sau khi hoàn thành tuyến ống đồng, phát hiện áp suất thử không giữ ổn định. Cách xử lý phù hợp nhất là:

A. Bổ sung gas để bù
B. Tìm và xử lý nguyên nhân rò rỉ, sau đó thử lại theo quy trình
C. Bọc thêm bảo ôn
D. Cho hệ thống chạy ngay

Đáp án đúng: B

Câu 98. Một đoạn ống gió có tiếng ồn và rung bất thường khi quạt chạy. Người thợ nên kiểm tra trước:

A. Giá đỡ, liên kết, khớp nối mềm, van và các vị trí có thể gây rung
B. Màu sơn ống
C. Đường kính ống đồng
D. Nước ngưng

Đáp án đúng: A

Câu 99. Khi tuyến ống ĐHTG thực tế bị xung đột với dầm kết cấu, phương án đúng là:

A. Tự ý khoan/cắt dầm
B. Tự ý thay đổi kích thước ống
C. Báo kỹ thuật/giám sát để phối hợp và phê duyệt phương án xử lý
D. Ép ống cho lọt qua

Đáp án đúng: C

Câu 100. Một người thợ ĐHTG được đánh giá có tay nghề tốt nhất khi:

A. Thi công thật nhanh nhưng bỏ qua một số yêu cầu
B. Có thể tự xử lý mọi việc mà không cần bản vẽ
C. Thi công đúng bản vẽ, đúng kỹ thuật, an toàn, biết kiểm tra chất lượng và xử lý tình huống đúng quy trình
D. Chỉ cần làm được một loại hệ thống

Đáp án đúng: C

ĐÁP ÁN

| Câu | ĐA | Câu | ĐA | Câu | ĐA | Câu | ĐA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 26 | C | 51 | B | 76 | A |
| 2 | B | 27 | A | 52 | B | 77 | A |
| 3 | B | 28 | B | 53 | A | 78 | A |
| 4 | C | 29 | A | 54 | A | 79 | C |
| 5 | C | 30 | A | 55 | B | 80 | A |
| 6 | B | 31 | A | 56 | B | 81 | A |
| 7 | B | 32 | B | 57 | B | 82 | A |
| 8 | B | 33 | B | 58 | B | 83 | A |
| 9 | B | 34 | B | 59 | A | 84 | A |
| 10 | B | 35 | A | 60 | A | 85 | A |
| 11 | B | 36 | A | 61 | A | 86 | A |
| 12 | B | 37 | B | 62 | A | 87 | A |
| 13 | C | 38 | B | 63 | B | 88 | A |
| 14 | A | 39 | B | 64 | B | 89 | A |
| 15 | B | 40 | B | 65 | A | 90 | A |
| 16 | A | 41 | C | 66 | A | 91 | A |
| 17 | B | 42 | B | 67 | A | 92 | A |
| 18 | A | 43 | A | 68 | A | 93 | A |
| 19 | C | 44 | B | 69 | A | 94 | A |
| 20 | A | 45 | B | 70 | A | 95 | B |
| 21 | B | 46 | A | 71 | A | 96 | A |
| 22 | A | 47 | A | 72 | A | 97 | B |
| 23 | B | 48 | B | 73 | A | 98 | A |
| 24 | B | 49 | A | 74 | A | 99 | C |
| 25 | A | 50 | C | 75 | A | 100 | C |